项目二 智能网联汽车环境感知技术与应用

任务1 智能网联汽车环境感知技术应用

学习总结

一、总结研讨

1.参观实训室智能网联汽车整车、台架、模型或挂图，初步认识智能网联汽车的环境感知系统，尤其是视觉传感器和雷达。

记录：

2.利用互联网查询智能网联汽车环境感知的定义、组成及其他相关资讯，尤其是视觉传感器赫尔雷达的类型、组成和原理。

打开电脑或移动终端的浏览器、APP，利用“百度”等搜索功能，分别搜索“环境感知”+ “定义、组成、类型”、“视觉传感器”、“雷达”等关键词，查询、学习相关资讯，总结视觉传感器和雷达的应用。

（1）环境感知系统的定义、组成、类型和配置：

（2）视觉传感器有哪些类型？优缺点是什么？

（3）雷达有哪些类型？优缺点是什么？

3.分析当前市场上的汽车，查找具有L3级或更高级的自动驾驶汽车，分析其应用的环境感知传感器。

根据查询获取的资讯，结合你所学的知识，分析当前市场上的具有L3级或更高级的自动驾驶汽车所采用的环境感知传感器，并填写下表。

| 序号 | 品牌车型 | 自动驾驶级别 | 环境感知传感器1 | 环境感知传感器2 | 环境感知传感器3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

二、自我测试

1.判断题

（1）智能网联汽车的环境感知是自动驾驶实现的第一步（对）

（2）无人驾驶汽车对环境感知的要求最高，其次是自动驾驶汽车、智能网联汽车和智能汽车。（对）

（3）超声波传感器主要用于长距离的障碍物的检测。(错）

（4）视觉传感器属于主动环境感知传感器。（错）

（5）自动驾驶级别越高，配置的环境感知传感器越多。（对）

2.单项选择题

（1）L3级以上自动驾驶必不可少的传感器是（ C  ）

A.超声波传感器   B.毫米波雷达   C.激光雷达  D.视觉传感器

（2）目前的辅助驾驶领域的单目视觉传感器可识别的范围在（ C ）举行。

A.10-40m   B.40-80m  C.40-120m   D.200m以上

（3）以下应用于夜视技术的是 （ B ）。

A.超声波  B.红外线  C.紫外线  D.无线电信号

（4）应用于倒车辅助系统的传感器融合是 （ A ）。

A.超声波雷达与视觉传感器     B.毫米波雷达与视觉传感器

C.超声波雷达与红外线传感器   D.激光雷达与视觉传感器

（5）应用于车道线检测、目标分类与运动跟踪的是 （ D  ）。

A.多目摄像头  B.超声波雷达  C.毫米波雷达  D.激光雷达

3.多项选择题

（1）智能网联汽车的环境感知系统由（ A B C ）组成。

A.信息采集单元 B.信息处理单元 C.信息传输单元 D.车载网络单元 E.整车控制单元

（2）视觉传感器主要进行（ A B C D E ）的检测。

A.车道线  B.交通标志  C.交通信号  D.车辆 E.行人

（3）主动环境感知传感器可以主动向外部环境发射信号，包括（  A C D     ）

A.超声波传感器  B.视觉传感器  C.毫米波雷达  D.激光雷达  E.加速度传感器

（4）视觉传感器包括（ A B C D）等。

A.单目摄像头 B.双目摄像头  C.三目摄像头  D.环视摄像头  E.倒车雷达

（5）智能网联汽车上长距离毫米波雷达应用于（ A B C  ）。

A.前向碰撞预警  B.自适应巡航  C.自动紧急制动  D.盲点检测  E.倒车辅助