任务2  道路、车辆、行人、交通标志及信号识别

学习总结

一、总结研讨

1.观察各种类型道路上的车道线、行人行走特征、交通标志及交通信号，认识智能网联汽车需要识别的相关内容。

记录：

2.利用互联网查询道路、车辆、行人、交通标志及信号识别的方法及其他相关资讯。

打开电脑或移动终端的浏览器、APP，利用“百度”等搜索功能，分别搜索“道路识别”、“前方车辆识别”、“行人识别”、“交通标志识别”、“信号灯识别”等关键词，查询、学习相关资讯，总结对应所采用的传感器，并填写下表。

| 序号 | 品牌车型 | 自动驾驶级别 | 功能描述 | 对应功能所采用的传感器或方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 道路识别 |  |
| 2 |  |  | 前方车辆识别 |  |
| 3 |  |  | 行人识别 |  |
| 4 |  |  | 交通标志识别 |  |
| 5 |  |  | 信号灯识别 |  |

二、自我测试

1.判断题

（1）智能网联汽车通过视觉传感器识别车道线。（对）

（2）无人驾驶汽车道路识别的难点是非结构化。（对）

（3）车牌识别实际上是图像的识别。(错）

（4）多传感器融合技术是未来车辆识别技术的发展方向。（对）

（5）行人是道路交通的主体和主要参与者，其行为具有非常大的随意性。（对）

2.单项选择题

（1）根据道路类型的不同，道路分为（ B ）。

A.城市道路和乡村道路    B.结构化道路和非结构化道路

C.高速公路和普通道路    D.正规道路和非正规道路

（2）根据所采用的视觉传感器的不同，可以将行人检测方法分为（ A ）。

A.可见光行人的检测和红外行人的检测  B.可见光行人的检测和紫外行人的检测

C.可见光行人的检测和雷达行人的检测  D.红外行人的检测和紫外行人的检测

（3）行人识别系统由（ D ）组成。

A.预处理 B.分类检测  C.决策报警  D.以上都是

（4）与智能网联汽车的行车路径规划直接相关的交通标志是（ D ）。

A.警告标志  B.禁令标志  C.指示标志  D.以上都是

（5）交通信号灯识别的方法主要有（ C  ）。

A.根据颜色特征 B.根据形状特征的 C.A、B都是  D. A、B都不是

3.多项选择题

（1）道路识别的方法包括（ A B C D ）组成。

A.根据区域分割 B.根据道路特征 C.根据道路模型 D.根据道路特征与模型相结合 E.以上都不是

（2）车牌识别的方法主要有（ A B C D ）等。

A.根据模板匹配的字符识别算法 B.根据特征的统计匹配法

C.根据边缘检测和水平灰度变化特征的方法  D.根据颜色相似度及彩色边缘的算法 E.以上都不是

（3）识别前方运动车辆的方法主要有（ A B C D ）等。

A.根据特征    B.根据机器学习    C.根据光流场  D.根据模型  E.以上都不是

（4）行人识别方法主要有（ A B C D E ）等。

A.根据特征分类  B.根据模型  C.根据运动特性

D.根据形状模型  E.小波变换和支持向量机以及神经网络

（5）交通标志识别的方法主要有（ A B C D  ）等。

A.根据颜色特征 B.根据形状特征  C.根据显著性 D.根据特征提取和机器学习  E.以上都不是