项目四 智能网联汽车车载网络技术与应用

任务1 车载总线技术应用

学习总结

一、总结研讨

1.利用智能网联汽车或其他车辆的整车电路图，查找车辆中的LIN、CAN、MOST和Flex Ray总线节点，并讨论分析各个网络的总线拓扑图。

记录：

2.利用万用表在智能网联汽车上对车载总线进行测量。

利用万用表在智能网联汽车或其他车辆上测量LIN、CAN、Flex Ray电气总线的电压及终端电阻。

（1）LIN总线测量

步骤：

电压：

（2）CAN总线测量

步骤：

电压：

高速CAN终端电阻：

（3）Flex Ray总线测量

步骤：

电压：

终端电阻：

二、自我测试

1.判断题

（1）LIN总线使用双绞线传输信号。（ 错  ）

（2）高速CAN在终端有120欧姆的终端电阻。（ 对  ）

（3）如果MOST的节点模块出现内部故障，则整个MOST网络瘫痪。 ( 错）

（4）CAN总线中的所有控制单元都能收到信息。（ 对  ）

（5） Flex Ray总线无终端电阻。（ 错  ）

2.单项选择题

（1）以下关于CAN总线优点说法正确的是？（ D  ）

A.传输速度快  B.减少线束数量  C.高效率诊断  D.以上都正确

（2）LIN总线采用（ A ）作为传输介质。

A.单线   B.双绞线   C.同轴电缆   D.塑料光纤

（3）CAN总线采用（  B  ）作为传输介质。

A.单线   B.双绞线   C.同轴电缆   D.塑料光纤

（4）FlexRay总线采用（ B ）作为传输介质。

A.单线   B.双绞线   C.同轴电缆   D.塑料光纤

（5）CAN总线的拓扑结构属于（  A  ）。

A.总线型   B.环型   C.星型   D.混合型

3.多项选择题

（1）以下可以作为主总线的是？ （  B C D  ）

A. LIN总线   B.CAN总线   C.MOST总线   D.Flex  Ray总线   E.以上都可以

（2）在诊断CAN总线故障时，某个控制单元不能和诊断仪器通讯，故障部位可能是？（ B D ）

A.诊断接头  B.BUS线   C.网关  D.控制单元  E.检测仪器

（3）以下关于光纤说法正确的是？（ A B C ）

A.总线采用环形结构   B.总线的结构易于扩展组件

C.光信号在光导纤维内进行的是全反射  D.光纤弯曲后不能传输信号  E.发出的光不可见

（4）以下关于Flex Ray总线说法正确的是？（ A C D ）。

A.将事件触发和时间触发两种方式结合  B.不具备故障容错能力  C.“主动”星型拓扑结构

D.支持多种拓扑，如总线拓扑、星形拓扑和混合拓扑  E.单线传输技术

（5）以下关于CAN总线说法正确的是？ （ A D ）。

A.使用两种CAN总线，即低速CAN和高速CAN  B.所有的CAN总线波形都一样

C.所有的CAN总线电压都一样  D. CAN总线向外辐射也保持中性，即无辐射

E.总线折断后不可维修